附件一、莆田学院附属医院PBL、学术厅视频会议拓展采购项目技术要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议会议终端(PBL、国际学术厅各1套) | - 采用嵌入式硬件一体化结构，内置高清摄像头，内置麦克风，部署便捷。 - 会议速率支持64Kbps－4Mbps。 - 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 - 支持H.264、H.264 High Profile视频编解码协议，具备较强的兼容性。 - 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 - 支持H.239、BFCP双流协议标准。 - 内置高清摄像机，支持3倍数字变焦，支持不小于90°水平广角视野，支持手动调整云台方向。 - 支持720p30高清图像格式。 - 支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，384Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。 - 在保证主视频720p30前提下，辅视频可以支持到1080p。 - 终端支持1路内置摄像机高清视频输入，还需支持1路独立的HDMI高清视频输出接口。 - 终端支持不少于1路独立的音频输入接口，支持数字麦克风接入，终端的HDMI接口支持伴随音频输出功能。 - 终端具备1路10/100M自适应以太网口。 - 终端具备1路USB接口，支持通过USB接口插入U盘实现配置文件及地址簿的导入导出，以及终端U盘本地录像等功能。 - 终端内置WIFI模块，可作为AP或者客户端进行工作。 - 支持无线双流功能，可通过无线网络将计算机图像发送至终端作为辅流源，图像可达1080p高清。 - 支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，并支持将部分联系人作为自己的联系人存储在云端。 - 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。（投标人需提供权威机构检测报告复印件，并加盖投标人公章证明） - 支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过首字母模糊搜索联系人、云端会议室。 - 支持终端自主创建多方视频会议，会议模板可保存在云平台。 - 支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时监控和预览。 - 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 - 终端配套的遥控器采用ZigBee无线通信技术控制，可控范围至少20m、控制信号不易被遮挡。（投标人需提供权威机构检测报告复印件，并加盖投标人公章证明） - 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。 | 套 | 2 |
| 2 | 全向麦克风(PBL、国际学术厅各1套) | - 支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m - 采用数字音频接口，由高清视频终端供电。 - 频响100Hz~22KHz - 支持AGC（自动增益补偿）、ANS（自动噪声抑制）、AEC（自动回声抵消）技术。 - 支持抗手机干扰功能 - 支持不少于3个麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集。 - 具备哑音开关，可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。 - 具备内置USB双流模块，双流模块可通过麦克风自动获取终端IP地址。 | 只 | 2 |
| 3 | 工程辅材 | 现场施工中所用到的所有辅助材料及技术服务费：含配套移动支架及音视频等线材 | 批 | 1 |
| 4 | 安装调试 | - 完成本次两个会议室终端的本地会场接入调试工作； - 分别完成两个会议室与卫健委远程视频会议主会场的联合调试工作。 | 批 | 1 |