建筑工程控制价编制说明

工程名称：莆田学院附属医院肺科北侧路面硬化项目

- 工程概况 1、建设地点：莆田市 2、工程专业：市政工程 3、工期质量：合同工期 天；工程质量：合格工程 4、招标范围：路面拆除、路面硬化、施工缝、路沿石、埋管、砖砌检查井等； 5、工程特征： - 场地面积：/； - 层数及檐口高度：层数及檐口高度：第/层； - 结构质式：/； - 基础类型：/； - 装饰情况：/； 6）混凝土情况：/； - 编制范围 按照中联合创设计有限公司设计的莆田学院附属医院肺科北侧路面硬化项目的图纸内容，编制范围包括路面拆除、路面硬化、施工缝、路沿石、埋管、砖砌检查井等，具体范围如下： 1、不含三通一平； 2、不含室外总体及管网工程； 3、不含玻璃幕墙工程； 4、不含电梯工程。 - 编制依据 1、图纸：按照中联合创设计有限公司设计的莆田学院附属医院肺科北侧路面硬化项目的图纸内容，业主及设计回复函； 2、招标文件： 编制的 年 月的招标文件及其工程量清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、地质勘察报告：/； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及现行补充或调整文件（截止2023年9月18日以前）； 5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年9月18日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件；其中，暂列金额：/元；工程排污费：不计。 7、人材机价格： （1）人工单价：莆建管[2023]19号； （2）施工机械台班价格：按照《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》； （3）材料价格：参考《莆田建设工程造价管理信息》（2023年8月份下半月）莆田市信息价、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。 - 取费标准 1.专业类别：市政工程。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 考虑的施工方法与措施（仅供参考，投标人自行考虑方案、自主报价） - 土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土按就地取土；多余土方外运按3km计算。 2、桩基工程：/； 3、环境保护：/； 4、混凝土模板及支架：/； 5、脚手架：/； 6、施工排水、降水：/； 7、垂直运输：/； 8、大型机械设备基础：/； 9、大型机械设备检测：/； 10、大型机械设备进出场及安拆费：/； 11、基坑支护工程拆除：/； 12、非夜间施工照明：/； 13、材料二次搬运：/； 14、其他特殊措施：/； - 其他说明 - 经设计回复确认，埋管部分中，h为新建道路厚度； - 经设计回复确认，砖砌井所用砖的种类规格是240×115×53实心砖 ； - 经设计回复确认，砖砌流槽所用砖的种类规格，以及所用砂浆强度配比为240×115×53实心砖，1:2水泥砂浆； - 经设计回复确认，路面每隔20米是无需做胀缝，仅按图施工缩缝； - 另有不详，详见预算书。 - 主要材料及设备 1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 材料名称; 品牌范围; 控制价取定品牌; 备注. 钢筋; 三钢、首钢、鞍钢; 信息价. 水泥; 金德、建福、岩城; 信息价. HDPE双壁波纹管; 联塑、亚通、金牛; 信息价. PVC-U排水管; 惠塑、集太、亚通; 信息价. 2、甲供的材料设备及其单价见下表 名称; 品牌; 单价; 备注. 3、经市场询价的材料、设备有：雨水箅子、球墨铸铁井盖、路缘石【说明：交代材料设备的品种规格，不需要说明具体价格与来源渠道。询价资料作为招标控制价编制的附件，提供招标人和保存在归档资料中备查。投标人自主报价。】 八、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 编码; 名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容.