安装工艺要求

字体上墙需结合紫铜材质特性，采用 “固定基底 + 精准安装 + 密封防护” 流程：

一、安装前准备

基层处理：墙面需平整、无油污杂物，平整度误差≤2mm/2m。

PVC 模板预制：按紫铜字实际尺寸、字体间距，用 3-5mm 厚 PVC 板激光切割成与字体完全匹配的模板，标注定位基准线。

字体与配件检查：确认紫铜字漆面、UV 彩印层完好，准备不锈钢膨胀螺栓（M8-M10）、PVC 专用胶、弹性垫片、中性硅酮密封胶等。

二、PVC 打底定位流程

墙面放线：用激光水平仪标出安装基准线，将 PVC 模板按设计位置贴合墙面，调整水平度和垂直度，误差≤1mm/m。

固定 PVC 模板：用 PVC 专用胶点粘模板边缘（每 15cm 一个胶点），配合美纹纸临时固定，确保模板与墙面完全贴合无翘边。

标记固定点：通过 PVC 模板预留的定位孔，用记号笔在墙面上标出紫铜字最终固定点位置，随后取下模板备用。

三、紫铜金属字标准安装步骤

钻孔预埋：按标记的固定点钻孔，孔深比膨胀螺栓长度长 10mm，植入螺栓并拧紧螺母，预留出与字体背板贴合的空间。

字体安装：将紫铜字背部背板对准墙面螺栓，套入后用平垫、弹垫锁紧螺母，每个字体固定点不少于 4 个（单字重量≥3kg 时增设固定点）。

精准校准：用水平仪复核字体水平度和垂直度，调整螺栓松紧度修正位置，确保字体间距均匀、整体平整。

四、收尾处理

缝隙密封：字体与墙面间隙用中性硅酮密封胶填充，避免雨水灰尘渗入，密封胶需兼容紫铜漆面。

外观清理：擦拭字体表面污渍，检查漆面是否受损，必要时局部补漆。

牢固性测试：安装完成后静置 24 小时，轻压字体边缘，确认无松动、变形。